|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | Специальное машиностроение |
| --- | --- |

| КАФЕДРА | Космические аппараты и ракеты-носители |
| --- | --- |

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

Сравнение различных методов соединения отсеков в ракетно-космической технике

| Студент | СМ1-101 |
| --- | --- |
|  | (Группа) |

|  |  | А.В. Копылов |
| --- | --- | --- |
| (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

| Студент | СМ1-101 |
| --- | --- |
|  | (Группа) |

|  |  | А.Р. Новиков |
| --- | --- | --- |
| (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

|  |  | А.О. Шахвердов |
| --- | --- | --- |
| (Подпись, дата) |  | (И.О. Фамилия) |

Руководитель

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3

Глава 1	Классификация соединений	4

1.1	Неразъёмные соединения	4

1.1.1	Клеевое соединение	4

1.1.2	Заклёпочное соединение	4

1.1.3	Сварка	4

1.1.4	Формование	4

1.2	Разъёмные соединения	4

1.2.1	Штифто-болтовое соединение	4

1.2.2	Закладные элементы	4

Глава 2	Расчет различных видов соединений	5

2.1	Расчёт неразъёмных соединений	5

2.1.1	Клеевое соединение	5

2.1.2	Заклёпочное соединение	5

2.1.3	Сварка	5

2.1.4	Формование	5

2.2	Расчёт разъёмного соединения	5

2.2.1	Штифто-болтовое соединение	5

2.2.2	Закладные элементы	5

Глава 3	Сравнение методов соединения	6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	7

ВВЕДЕНИЕ

Современные ракеты-носители, как одноразового, так и многоразового использования, представляют собой сложнейшие инженерные системы, от надежности которых напрямую зависят успех миссии и сохранность дорогостоящей полезной нагрузки. Одной из ключевых задач при проектировании таких систем является создание прочных, жестких, герметичных и при этом массоэффективных соединений между их основными силовыми элементами – отсеками. Конструкция стыка должна выдерживать экстремальные нагрузки на этапе выведения: осевое сжимающее усилие от тяги двигателей, изгибающие моменты, поперечные и крутильные нагрузки, а также интенсивные вибрационные и акустические воздействия.

Исторически развитие методов соединения отсеков шло параллельно с эволюцией самих ракет-носителей – от классических болтовых и заклепочных соединений к более прогрессивным сварным технологиям. Каждый из этих методов (механический, сварной, клеевой, комбинированный) обладает уникальным набором преимуществ и недостатков в отношении прочностных характеристик, массы, технологичности производства и контроля качества, что делает задачу выбора оптимального решения многокритериальной и высокоактуальной.

Таким образом, актуальность данного исследования обусловлена необходимостью комплексного анализа и выбора наиболее эффективных методов соединения отсеков для современных и перспективных ракет-носителей, находящихся под воздействием нагрузок этапа выведения. Целью работы является проведение сравнительного анализа методов соединения отсеков ракет-носителей и выявление оптимальных областей их применения. В работе будет проведен обзор и классификация методов соединения отсеков, анализ прочностных, массовых и технологических характеристик каждого метода, а также их сравнение и определение преимуществ и недостатков.

- Классификация соединений

  - Неразъёмные соединения

    - Клеевое соединение

Клеевое соединение – соединение элементов конструкции с помощью тонкой клеевой прослойки (см. Рисунок 1.1). Такое соединение очень распространено в ракетостроении. Некоторые элементы конструкции ракеты возможно соединить только с его помощью, например, теплозащитные покрытия не допускают применения болтов или заклепок при креплении их на поверхности ракеты или баков, т.к. сгорание этих болтов может привести к аварии.

Рисунок 1.1 – Клеевое соединение

К преимуществам клеевого соединения можно отнести:

- Малая масса соединения;

- Возможность соединять детали малой толщины;

- Отсутствие влияния на соединяемые детали;

- Возможность соединять детали из разных материалов и с разными механическими свойствами;

- Герметичность соединения;

- Отсутствие коррозии;

- Хорошая работа на срез;

- Возможность создавать детали сложной формы;

- Отсутствие выступающих частей;

- Простота сборки;

- Хорошими тепло- и электроизолирующие свойства;

- Возможность соединять детали, разрушающиеся при сварке и пайке.

Недостатками же такого соединения являются:

- Плохая передача сосредоточенных нагрузок при соединении элементов большой толщины;

- Низкая сопротивляемость отдирающим нагрузкам;

- Старение;

- Ухудшение механических свойств при воздействии высоких и низких температур, химических реагентов, биологических факторов и т.д.;

- Длительное время отверждения;

- Токсичность и пожароопасность некоторых клеев;

- Необходимость тщательной подготовки поверхности (обезжиривание, очистка от загрязнений и т.д.);

- Необходимость технологической оснастки.

Клеевые соединения выполняют внахлест и в стык. При соединении внахлест стоит учитывать, что наибольшие касательные напряжения мы получим на краях соединения. Более того, даже при сильном увеличении размеров соединения напряжение на краях не упадет ниже определенного значения, а вот середина соединения может вовсе перестать воспринимать внешнюю нагрузку. Длину, при которой происходит этот эффект можно посчитать по примерной формуле [вас]:

| lпр=6Bδ2G, | (2.1) |
| --- | --- |

где	lпр – максимальная эффективная длина соединения;

B – жесткость соединяемых элементов при растяжении;

δ – толщина клеевой прослойки;

G – модуль сдвига клеевой прослойки.

Эффективным способом уменьшения концентрации напряжений в нахлесточном соединении может быть применение комбинации клеев: эластичного по краям и более жесткого в средней части. Также для того, чтобы равномерно распределить напряжения по поверхности, кромки склеиваемых деталей, выходящие на край, следует выполнять скошенными. Для соединения материалов с большой разницей в жесткости применяют амортизирующие прокладки из материала меньшей жесткости, чтобы препятствовать повышению напряжений в соединениях. Стоит также учитывать, что эффективность клеевого соединения падает при увеличении жесткости и толщины соединяемых деталей. Не стоит забывать, что для качества клеевого соединения большое значение играют время выдержки и сила, с которой детали прижимают друг к другу. [стр114]

Для соединения деталей из композиционных материалов применяют клеи на основе связующего вещества в самом материале, например, клеи на основе эпоксидной смолы. Часто применяют пленочные клеи. Они представляют из клеевой композит: пропитанную связующим стеклоткань, закрытую с двух сторон антиадгезионными пленками.

Основная область применения клеевых соединений – элементы конструкции, в которых нагрузки могут быть равномерно распределены по большой поверхности. Клеевое соединение применяется для крепления теплозащитных материалов к корпусу ракеты, днищам, соплам и т.д. Также клеи используются для крепления топливных зарядов и силовых узлов к корпусу. В некоторых случаях клей применяют и для соединения корпусных деталей, однако зачастую это происходит в рамках комбинированных соединений, например, вместе с шипами.

    - Заклёпочное соединение

    - Сварка

Сварка – процесс получения неразъемного соединения, основанный на тепловом движении макромолекул полимерной фазы материал, в результате которого между соединяемыми поверхностями исчезает граница раздела (см. Рисунок 2.5 – Сварное соединение) [Бул]. Прочность такого соединения зависит от размеров, формы и ориентации макромолекул.

Рисунок 1.5 – Сварное соединение

Различают диффузионную и химическую сварку.

Диффузионная сварка используется для соединения термо- и эластопластов путем их нагрева или с помощью растворителя. В зоне шва материалы переходят в вязкотекучее состояние. Наилучший результат достигается в том случае, если параметры растворимости полимерных фаз соединяемых материалов сопоставимы. Выбор способа нагрева зависит от формы и размеров детали, свойств материала и типа производства.

Химическая сварка эффективна при соединении реактопластов, термопластов с поперечными связями между молекулами, а также с кристаллической или ориентированной структурой. Метод химической сварки заключается в непосредственном соединении поверхностей между собой или с помощью присадочных реагентов

Преимуществами такого соединения являются:

- Отсутствие посторонних материалов в соединении;

- Высокая прочность соединения;

- Малая масса соединения.

К недостаткам относятся:

- Изменение структуры шва по сравнению со структурой остальной детали;

- Сложность производства;

- Требовательность к выбору материала.

Этот метод применяется, когда необходимо исключить чужеродные материалы из соединения.

    - Формование

  - Разъёмные соединения

    - Шпилечно-болтовое соединение

Шпилечно-болтовое соединение – это соединение с котором применяются болты, гайки, винты и прочие детали с резьбой (см. Рисунок 2.6).

Рисунок 1.6 – Шпилечно-болтовое соединение

1 – корпус из композиционного материала; 2 – шпангоут; 3 – втулка;     4 – шпилька; 5 – гайка.

Этот тип соединения обладает следующими преимуществами:

- Технологичность монтажа;

- Возможность воспринимать сосредоточенные нагрузки;

- Возможность соединять детали большой толщины;

- Разнообразие соединяемых материалов;

Также шпилечно-болтовое соединение обладает следующими недостатками:

- Выпирающие детали;

- Высокая масса конструкции;

- Сложность создания герметичного соединения без потери возможности демонтажа;

- Необходимость создания утолщений в оболочке;

Формование краевых утолщений под штифто-болтовые или штифто-шпилечные соединения осуществляют различными способами. Среди этих способов следует отметить специальную намотку кольцевых утолщений, дополнительную приформовку, введение специальных упрочняющих элементов. Введение в зону утолщения высокопрочного изотропного материала, например, металлической фольги, борных пленок и т.д. позволяет повысить значения упругих и прочностных характеристик композиционного материала. Так, использование в зоне соединений стеклопластиковых труб дополнительного армирования из бороалюминиевых лент позволяет повысить прочность конструкции на 20...30% при снижении массы стыка на 10...15 %. [бул]

Прочность и выносливость шпилечно-болтовых соединений в конструкциях из КМ в основном определяются уровнем концентрации напряжений около отверстий.

Если высокий уровень нагрузок не позволяет ограничиться однорядными расположениями отверстий под штифты, то тогда применяют многорядные соединения с шахматным расположением отверстий и т.п.

Ещё одним способом разгрузить соединение является использование в многорядных соединениях штифтов с формой поперечного сечения в виде овалов, эллипсов и шпилек различной длины. Это значительно снижается уровень концентраций напряжений и равномерно загружаются все ряды соединения. [бул]

Для полимерных композитов специфической проблемой является сохранение плотности стыка и обеспечение стабильности затяжки болтовых соединений из-за ползучести и релаксации напряжений в соединении.

Армирование материалов оболочки в зоне стыка металлической фольгой или высокопрочными пленками позволяет повысить механические характеристики материала композиции и снизить массу конструкции. Такой метод сработает также и при соединении заклепками. [бул]

Для соединения высоконагруженных конструкций из композиционных материалов чаще всего используют способы с применением различного вида болтов и шпилек. Например, шпилечно-болтовое соединение используют для соединения стеклопластикового корпуса или раструба сопла с металлическим днищем или фланцем. [114] Известно, что смола, являющаяся связующим в стеклопластиковой композиции, обладает низкой прочностью на скол. Поэтому с целью обеспечения работы стеклопластика на растяжение и смятие оболочку корпуса РДТТ изготавливают утолщенную, армированную полосами стеклоткани на конце. В утолщенной законцовке на расстоянии от стыкуемого торца делают глухие радиальные отверстия, в которые вклеивают штифты с резьбовыми отверстиями. В штифты вворачивают болты, притягивающие фланец днища.

    - Закладные элементы

- Расчет различных видов соединений

В качестве нагрузки будем брать сжимающую осевую силу 6000 кН и изгибающую силу 50 кН⋅м. Параметры отсеков:

Диаметр D=3 м.

Толщина δ=5 мм.

Осевой момент инерции:

Ix=π64⋅D4-d4=π64⋅D4-D-2δ4=0.053 м4

Описание численного расчета

Расчет производится в приложении APM FEM для программного комплекса Компас-3D. Для каждой модели задаем закрепления и нагрузки:

Рисунок 2.1 – Создание закрепления

Рисунок 2.1 – Создание осевой силы

Рисунок 2.1 – Создание момента

APM FEM позволяет автоматически разбить модель на конечно-элементную сетку по заданным параметрам. Доступны 2 вида КЭ: 4-узловые и 10-узловые тетраэдры. Выберем 10-узловые тетраэдры для обеспечения квадратичной аппроксимации параметров внутри КЭ и увеличения точности.

Рисунок 2.1 – Разбиение модели на КЭ

После задания закрепления, нагрузок и разбиения на КЭ запускаем численный расчет:

Рисунок 2.1 – Запуск численного расчета

  - Расчёт неразъёмных соединений

    - Клеевое соединение

Рассмотрим худший случай, когда клей воспринимает на себя всю нагрузку от отсека. Тогда касательные напряжения от осевой силы равны:

τP=PF=12.732 Мпа

Максимальные касательные напряжения от момента:

τM=M2R2h=0.222 МПа

где F=πDh=0.471 м2 – площадь поверхности клея, h=50 мм – длина поверхности клея.

Суммарные максимальные касательные напряжения:

τΣ=τP+τM=12.955 Мпа

Коэффициент запаса по текучести:

η=τтτΣ=1.544

где τт=20 Мпа – предел текучести для клея.

Рисунок 2.1 – Модель клеевого соединения

Рисунок 2.2 – КЭ модель клеевого соединения

Рисунок 2.3 – Карта коэффициента запаса клеевого соединения

Масса соединения: 102.992 кг

Коэффициент запаса в наиболее опасной точке: 8.274

    - Заклёпочное соединение

    - Сварка

Найдем напряжение от осевой силы и момента:

σP=Pπ⋅D⋅δ=-127.324 Мпа

σM=MIxR=1.422 Мпа

Тогда суммарное максимальное напряжение равно:

σmax=σP-σM=-128.746 Мпа

Коэффициент запаса по текучести:

η=σт|σmax|=8.699

где σт=1120 МПа – предел текучести для сварного шва стеклопластика.

Рисунок 2.4 – Модель сварного соединения

Рисунок 2.5 – КЭ модель сварного соединения

Рисунок 2.6 – Карта коэффициента запаса сварного соединения

Масса соединения: 99.289 кг

Коэффициент запаса в наиболее опасной точке: 5.341

  - Расчёт разъёмного соединения

    - Штифто-болтовое соединение

Найдем напряжение, возникаемое в корпусе отсека вблизи шпангоута:

σP=Pπ⋅D⋅δ=-127.324 Мпа

σM=MIxR=1.422 Мпа

σmax=σP-σM=-128.746 Мпа

Нагрузка сжимающая, шпильки ее не воспринимают. Рассчитаем коэффициент запаса по текучести для отсека:

η=σт|σmax|=10.874

Изгибные напряжения в шпангоуте:

σизг=Pmax⋅a2W=199.274 МПа≤0.8σв

Расчетная сила, приложенная к шпангоуту через шпильку.

Pmax=σmax⋅f0=1063 Н

где f0=8.255 мм2 – площадь сечения шпильки.

Момент сопротивления сечения:

W=b⋅h26=13.333 мм3

Рисунок 2.7 – К расчету прочности шпангоута

Коэффициент запаса прочности шпангоута:

η=0.8⋅σвσизг=1.265

Рисунок 2.7 – Модель шпилечно-болтового соединения

Рисунок 2.7 – КЭ модель шпилечно-болтового соединения

Рисунок 2.8 – Карта напряжений шпилечно-болтового соединения

Рисунок 2.8 – Карта коэффициента запаса шпилечно-болтового соединения

Масса соединения: 107.213 кг

Коэффициент запаса: 0.003181

В результате численного расчета получены слишком завышенные значения напряжений и деформаций. Полученный результат является некоректным.

- Сравнение методов соединения

Таблица 3.1 – Сравнение методов соединения

| Метод соединения | Масса соединения | Коэффициент запаса (аналитически) | Коэффициент запаса (численно) |
| --- | --- | --- | --- |
| Клеевое | 102.992 кг | 1.544 | 8.274 |
| Сварное | 99.289 кг | 8.699 | 5.341 |
| Заклепочное |  |  |  |
| Шпилько-болтовое | 107.213 кг | 1.265 | 0.003181 |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках проведенного исследования был осуществлен комплексный сравнительный анализ основных методов соединения отсеков в ракетно-космической технике: механических (болтовых, заклепочных), сварных и клеевых. Результаты работы позволили систематизировать их ключевые характеристики и сделать обоснованные выводы о целесообразности применения каждого метода в зависимости от конкретных эксплуатационных и производственных требований.

Механические соединения сохраняют свою актуальность благодаря высокой ремонтопригодности, относительной простоте контроля качества и возможности разборки. Однако их основной недостаток – значительная масса и наличие концентраторов напряжений в зоне отверстий.

Сварные соединения обеспечивают максимальную непрерывность силовой конструкции, высокую прочность, жесткость и герметичность при минимальной массе. Ключевыми вызовами при их использовании остаются технологическая сложность, необходимость высокоточного оборудования, риск возникновения остаточных напряжений и дефектов, а также сложность неразрушающего контроля.

Клеевые соединения предлагают превосходное демпфирование вибраций, равномерное распределение нагрузки и коррозионную стойкость. Несмотря на прогресс в области высокотемпературных полимеров, их применение в силовых элементах, подверженных экстремальным тепловым и механическим нагрузкам этапа выведения, остается ограниченным. Наибольший потенциал данный метод раскрывает в комбинации с другими (например, клееболтовые соединения) для улучшения усталостных характеристик.

Таким образом, выбор оптимального метода соединения отсеков является строго детерминированной многокритериальной задачей, решение которой зависит от приоритетов проекта: одноразовость или многоразовость носителя, уровень эксплуатационных нагрузок, требования к массе, герметичности, технологичности изготовления, стоимости и ремонтопригодности.

ИСТОЧНИКИ

В.В. Васильев, Ю.М. Тарнопольский. 1990. Композационные материалы. Справочник. Москва : Машиностроение, 1990.

И.М. Буланов, В.В. Воробьев. 1998. Технология рактеных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов. Москва : Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1998.

И.Х. Фахрутдинов, А.В. Котельников. 1987. Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива: учебник для машиностроительных вузов. Москва : Машиностроение, 1987.

Л.Н. Лавров, А.А. Болотов, В.И. Гапаненко. 1993. Конструкции ракетных двигателей на твердом топливе. Москва : Машиностроение, 1993.

. Блинов Д.С.